Relatório Técnico: Sensibilidade à Resolução Espacial em Imagens de Feridas Crônicas

## Ferraz de Vasconcelos - SP

## 15 de abril de 2026

Relatório Técnico: Sensibilidade à Resolução Espacial em Imagens de Feridas Crônicas

Documento interno para apoiar a definição de uma resolução espacial mínima que não comprometa o reconhecimento dos objetos de interesse no pipeline clássico de análise de feridas crônicas.

Faculdade de Tecnologia de Ferraz de Vasconcelos
Projeto REDISUS

## Ferraz de Vasconcelos - SP

## 15 de abril de 2026

# SIGLAS E ABREVIATURAS

ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas.

CNN: Convolutional Neural Network, ou rede neural convolucional.

DL: Deep Learning, ou aprendizado profundo.

HEAL+: nome da plataforma de apoio ao diagnóstico e acompanhamento de feridas no projeto.

IoU: Intersection over Union, medida de sobreposição entre duas máscaras.

JPG: formato de imagem raster comprimida.

MAE: Mean Absolute Error, ou erro médio absoluto.

PI: Pressure Injury, ou lesão por pressão.

PIID: Pressure Injury Image Dataset, conjunto de imagens de lesão por pressão usado neste relatório.

p.p.: pontos percentuais.

PyTorch: biblioteca de aprendizado profundo usada por parte dos modelos do projeto.

REDISUS: projeto e repositório técnico onde o experimento foi executado.

ResNet: família de redes neurais residuais amplamente usada em classificação de imagens.

RGB: padrão de cor baseado nos canais vermelho, verde e azul.

ROI: Region of Interest, ou região de interesse.

# TERMOS TÉCNICOS

Dice: coeficiente que mede o quanto duas segmentações coincidem.

Downsampling: redução da resolução espacial da imagem.

Health score: indicador interno do pipeline que sintetiza a condição da ferida a partir da composição tecidual.

Inferência: etapa em que um modelo ou pipeline já definido processa uma imagem e produz saída.

Máscara: imagem binária que delimita pixels pertencentes a uma estrutura de interesse.

Reamostragem: processo de redimensionar a imagem para outra grade de pixels.

Segmentação tecidual: separação dos tecidos visíveis da ferida em classes clínicas como granulação, esfacelo e necrose.

Upsampling: aumento da resolução espacial após uma etapa de redução.

# RESUMO

Este documento substitui a interpretação anterior baseada em degradação sintética por uma descrição fiel do pipeline real HEAL+ / REDISUS executado sobre o PIID nativo. A análise considera como a imagem é lida em BGR pelo OpenCV, como passa por controle de iluminação e contraste, como a ROI é extraída por textura, cor e contorno, e como a segmentação clínica v3 combina HSV, LAB, textura, luminância, skin exclusion e gradiente Scharr. Na validação real atual do split de teste do PIID, o sistema processou 165 de 165 imagens com sucesso, aceitou 98.18% (0.9818) das imagens como ferida válida e operou com tempo médio de 1429.78 ms por imagem. O classificador de estágio atingiu acurácia global de 70.91% (0.7091), com melhor desempenho no estágio 4 e maior dificuldade no estágio 3. O acervo local não contém capturas nativas em múltiplas resoluções, portanto o repositório atual não sustenta afirmar um limiar mínimo real inferior a 224 x 224 com base em aquisição nativa.

Palavras-chave: HEAL+, processamento de imagem, ROI, contraste, PIID, resolução.

# SUMÁRIO

Objetivo	7

Recorte experimental	7

Pipeline avaliado	7

Metodologia	8

Critério para definir a resolução mínima	8

Fundamentação bibliográfica para 224 × 224 pixels	8

Resultados consolidados	9

Exemplos de roi com resoluções testadas	10

Caso de estudo 1: comparativo de extração	10

Caso de estudo 2: comparativo de extração	11

Caso de estudo 3: comparativo de extração	12

Análise por estágio	12

Conclusão e recomendação	13

Limitações	14

Reprodutibilidade	14

Encaminhamento prático	14

Referências	15

# 1 OBJETIVO

Documentar o funcionamento real do pipeline HEAL+ / REDISUS sobre imagens nativas do PIID, explicando leitura, contraste, ROI, segmentação, classificação e os pontos do código em que há ou não há distorção geométrica por redimensionamento.

# 2 RECORTE EXPERIMENTAL

O recorte foi executado sobre o dataset PIID Pressure Injury Staging, split de teste (n = 165 imagens), com a seguinte distribuição:

    - estágio 1: 35 imagens;

    - estágio 2: 47 imagens;

    - estágio 3: 42 imagens;

    - estágio 4: 41 imagens.

A inspeção automática do diretório dataset/piid/raw encontrou 1091 arquivos JPG com tamanho nativo único de 224 x 224. Assim, o acervo local permite validação real do pipeline em imagens nativas 224 x 224, mas não permite inferir comportamento de captura nativa em resoluções maiores ou menores sem um novo conjunto de aquisição controlada.

# 3 PIPELINE AVALIADO

A validação real considerou o fluxo efetivamente executado hoje pelo HEAL+.

    - ClinicalWoundAnalyzer e heal_analyzer.py como orquestradores do pipeline clínico real;

    - ImageEnhancer, WoundDetectorCV e ROISegmenter para qualidade, detecção inicial, máscara por contorno e zonas espaciais;

    - _segment_clinical_v3, TwoStageWoundClassifier e PressureInjuryStageClassifier para tecidos, classificação profunda e explicabilidade.

O preparo de datasets para treinamento segue scripts separados, principalmente scripts/preprocess_dataset.py e scripts/prepare_yolo_dataset.py.

# 4 METODOLOGIA

A validação real foi executada sobre o split de teste descrito no manifesto dataset/piid/manifests/piid_lp_split.json.

- ler cada JPEG com cv2.imread, portanto a entrada do pipeline é BGR em 8 bits e, neste acervo, 224 x 224;

- rodar ClinicalWoundAnalyzer.analyze em cada imagem nativa, incluindo _prepare_input, detecção da ROI, zonas e segmentação clínica v3;

- rodar PressureInjuryStageClassifier sobre a mesma imagem para medir o comportamento do ramo profundo disponível;

- registrar validade da imagem, tecido primário, área da ferida, health score, tempo de processamento e estágio previsto;

- selecionar casos reais do PIID para documentar visualmente a leitura, a ROI e o overlay tecidual final.

Foram consolidados os seguintes indicadores:

  - taxa de leitura e processamento das imagens;

  - taxa de imagens aceitas como ferida pelo analisador;

  - área da ROI, tecido primário e health score gerados pelo pipeline clínico;

  - tempo médio de processamento por imagem;

  - acurácia global e por estágio do classificador de lesão por pressão;

  - locais do código em que a resolução é preservada e locais em que há resize quadrado com potencial de distorção.

# 5 TRATAMENTO DE RESOLUÇÃO E RISCO DE DISTORÇÃO

No código atual, resolução e geometria são tratadas de formas diferentes conforme o ramo do sistema.

    - ClinicalWoundAnalyzer._prepare_input reduz apenas imagens cujo maior lado excede 1024 px, escalando proporcionalmente; isso preserva a razão de aspecto e não distorce a anatomia.

    - ImageEnhancer.prepare_for_cnn usa resize com padding e preserva proporção, mas esse helper não é o caminho usado por todos os modelos do projeto.

    - TwoStageWoundClassifier aplica transforms.Resize((224, 224)) e UNetSegmenter aplica cv2.resize para 512 x 512; nesses pontos, uma imagem não quadrada pode sofrer distorção geométrica.

    - Nos datasets de treino, scripts/preprocess_dataset.py faz resize direto para 640 x 640 (YOLO) e 256/512 x 512 (U-Net); as imagens usam interpolação cúbica ou area, e as máscaras usam INTER_NEAREST para não misturar classes.

# 6 CONTEXTO PARA 224 x 224 E PARA ENTRADAS MAIORES

O valor 224 x 224 aparece no repositório porque vários ramos profundos foram treinados com entrada fixa nessa escala, o que explica a compatibilidade de modelos, mas não deve ser confundido com limite de captura nativa.

No código atual, o classificador ResNet50 de dois estágios registra entrada 224 x 224 com normalização ImageNet, enquanto a segmentação U-Net usa 512 x 512. A literatura citada ajuda a justificar esse desenho arquitetural, mas não substitui um estudo com imagens originalmente capturadas em múltiplas resoluções.

Para imagens de qualidade maior, o ramo clínico principal tende a ser mais robusto porque primeiro limita o maior lado a 1024 px mantendo proporção. O risco de distorção aparece principalmente quando a imagem entra em modelos que fazem resize quadrado direto.

# 7 RESULTADOS CONSOLIDADOS

Tabela 1 - Resumo técnico do pipeline real utilizado na validação atual

| Etapa | Entrada / leitura | Processamento principal | Saída | Impacto da resolução |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Leitura | JPEG PIID via cv2.imread (BGR, 8 bits) | carrega matriz HxWx3 para o pipeline clínico | imagem original | o acervo local atual chega inteiramente em 224 x 224 |
| Pré-processamento | imagem BGR | análise de iluminação, brilho, white balance, CLAHE e correções automáticas quando necessário | imagem corrigida para análise | se o maior lado excede 1024 px, a redução é proporcional; sem distorção geométrica |
| Detecção inicial | gray, HSV, LAB e textura | WoundDetectorCV no modo texture_priority, com exclusão de pele e drape | bbox(s) da lesão | detalhe fino e contraste ajudam na confiança do detector |
| ROI por contorno | bbox(s) + HSV | ROISegmenter cria máscara por contorno, remove fundo cirúrgico e background residual | wound_mask | a ROI não é um retângulo fixo; o contorno final vem da máscara |
| Zonas espaciais | wound_mask | erosão e dilatação adaptativas para periferia, core e outer_ring | máscaras espaciais | essas zonas orientam necrose, esfacelo e epitelização |
| Segmentação clínica v3 | ROI em HSV, LAB e gray | bilateral + CLAHE, fusão HSV 60 / LAB 40, skin exclusion, textura, luminância e Scharr | percentuais, seg_map e overlay tecidual | o ramo clínico preserva proporção; a perda principal aparece se a origem já vier degradada |
| Modelos profundos | imagem BGR | ResNet50 two-stage em 224 x 224 e U-Net em 512 x 512 quando disponível | classe, confiança e Grad-CAM | resize quadrado direto pode distorcer a anatomia se a origem não for quadrada |

Fonte: elaboração própria com base em clinical_wound_analyzer_core.py, image_enhancer.py, resnet_wound_classifier.py e output/validation/piid_heal_analyzer_validation_test_current.json.

Na validação real do split de teste do PIID, o comportamento consolidado foi o seguinte:

    - 165 de 165 imagens foram lidas e processadas com sucesso pelo analisador;

    - 98.18% (0.9818) das imagens foram aceitas como compatíveis com ferida, com tempo médio de 1429.78 ms por imagem no ambiente atual;

    - o classificador de estágio atingiu acurácia global de 70.91% (0.7091), com melhor desempenho no estágio 4 e maior dificuldade no estágio 3.

## 7.1 Estudos de caso reais do pipeline HEAL+

A seção abaixo substitui as antigas simulações de downsampling por estudos de caso reais do pipeline HEAL+ sobre imagens nativas do PIID (224 x 224). Em cada caso, a primeira linha mostra a entrada, a segunda mostra a ROI derivada do detector e do segmentador por contorno, e a terceira mostra o resultado tecidual final.

### Caso de Estudo 1: imagem real do estágio 1

| Etapa | Saída visual | Descrição técnica |
| --- | --- | --- |
| Entrada nativa PIID |  | cv2.imread carrega o JPEG como matriz BGR de 8 bits. No PIID local, a imagem já entra em 224 x 224. |
| ROI por detecção e contorno |  | WoundDetectorCV gera a detecção inicial e ROISegmenter refina a máscara por contorno, com exclusão de fundo cirúrgico e background residual. |
| Segmentação tecidual v3 |  | ClinicalWoundAnalyzer aplica bilateral + CLAHE, fusão HSV/LAB, zonas core/periferia, skin exclusion, textura, luminância e gradiente Scharr. |

Arquivo: stage_1_99197.jpg. Estágio verdadeiro: estágio 1. Estágio previsto: estágio 1. Tecido primário atual: Esfacelo (Fibrina). Área da ROI: 11206 px. Health score: 36.89. Tempo de processamento: 2513.37 ms.

### Caso de Estudo 2: imagem real do estágio 2

| Etapa | Saída visual | Descrição técnica |
| --- | --- | --- |
| Entrada nativa PIID |  | cv2.imread carrega o JPEG como matriz BGR de 8 bits. No PIID local, a imagem já entra em 224 x 224. |
| ROI por detecção e contorno |  | WoundDetectorCV gera a detecção inicial e ROISegmenter refina a máscara por contorno, com exclusão de fundo cirúrgico e background residual. |
| Segmentação tecidual v3 |  | ClinicalWoundAnalyzer aplica bilateral + CLAHE, fusão HSV/LAB, zonas core/periferia, skin exclusion, textura, luminância e gradiente Scharr. |

Arquivo: stage_2_97606.jpg. Estágio verdadeiro: estágio 2. Estágio previsto: estágio 2. Tecido primário atual: Esfacelo (Fibrina). Área da ROI: 13154 px. Health score: 30.12. Tempo de processamento: 761.34 ms.

### Caso de Estudo 3: imagem real do estágio 4

| Etapa | Saída visual | Descrição técnica |
| --- | --- | --- |
| Entrada nativa PIID |  | cv2.imread carrega o JPEG como matriz BGR de 8 bits. No PIID local, a imagem já entra em 224 x 224. |
| ROI por detecção e contorno |  | WoundDetectorCV gera a detecção inicial e ROISegmenter refina a máscara por contorno, com exclusão de fundo cirúrgico e background residual. |
| Segmentação tecidual v3 |  | ClinicalWoundAnalyzer aplica bilateral + CLAHE, fusão HSV/LAB, zonas core/periferia, skin exclusion, textura, luminância e gradiente Scharr. |

Arquivo: stage_4_96922.jpg. Estágio verdadeiro: estágio 4. Estágio previsto: estágio 4. Tecido primário atual: Tecido de Granulação. Área da ROI: 13270 px. Health score: 54.99. Tempo de processamento: 1494.44 ms.

# 8 ANÁLISE POR ESTÁGIO

Na leitura por estágio do classificador de lesão por pressão, os principais achados foram:

    - estágio 4 foi o mais estável (36/41 corretos, acurácia 87.80% (0.8780));

    - estágio 3 foi o mais difícil (23/42 corretos, acurácia 54.76% (0.5476)) e foi confundido com estágio 4 em 15 casos;

    - estágios 1 e 2 ficaram próximos (71.43% (0.7143) e 70.21% (0.7021)), com confusão mútua de 7 casos em cada direção;

    - esse padrão sugere que a ambiguidade clínica entre estágios vizinhos continua sendo mais crítica que a simples leitura da imagem 224 x 224 disponível no acervo local.

# 9 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÃO

Com base na validação real hoje disponível no repositório, é correto afirmar que o HEAL+ processa com estabilidade o PIID nativo em 224 x 224 e gera ROI, tecidos, health score e classificação de estágio de forma reprodutível. Não é correto, porém, afirmar a partir deste acervo que 80 x 80 seja um limite mínimo real de captura nativa, porque o PIID local não contém imagens originalmente adquiridas em múltiplas resoluções.

    - o pipeline clínico atual leu e processou 165/165 imagens;

    - 98.18% (0.9818) foram aceitas como compatíveis com ferida;

    - o tempo médio foi de 1429.78 ms por imagem no ambiente atual;

    - a acurácia de estágio ficou em 70.91% (0.7091), com melhor resultado no estágio 4.

Para imagens de qualidade maior, o comportamento precisa ser interpretado por ramo do sistema. No motor clínico principal, o código reduz proporcionalmente apenas quando o maior lado supera 1024 px, portanto a geometria é preservada. Já nos ramos profundos que fazem resize quadrado direto para 224 x 224 ou 512 x 512, imagens não quadradas podem sofrer distorção geométrica.

    - capturar e armazenar a maior resolução nativa possível continua sendo desejável;

    - evitar pre-esticar manualmente a foto para quadrados antes de entrar no pipeline;

    - priorizar futura adoção de letterbox ou padding também nos modelos profundos.

Assim, a interpretação final deste relatório é a seguinte:

- evidência real atual do repositório: funcionamento validado em PIID nativo 224 x 224;

- evidência ainda ausente: estudo com imagens originalmente capturadas em múltiplas resoluções;

    - principal risco técnico a revisar: resize quadrado direto nos ramos profundos e nos scripts de preparo de dataset.

# 10 LIMITAÇÕES

Este resultado deve ser interpretado com as seguintes ressalvas:

    - o PIID local contém apenas imagens 224 x 224; não há base interna para inferir efeito de captura nativa em 80 x 80, 512 x 512 ou outras escalas;

    - o recorte continua restrito a lesões por pressão; outras etiologias crônicas podem exigir novas validações;

    - o ensemble adicional baseado em DermaIntel, MedSAM e BiomedCLIP permaneceu indisponível no ambiente atual por dependências ausentes;

    - o resultado de estágio ainda mostra confusão relevante entre estágios vizinhos, especialmente 3 versus 4.

# 11 REPRODUTIBILIDADE

A validação real descrita neste documento pode ser reproduzida pelo script:

scripts/validate_heal_analyzer_piid.py

O resultado consolidado usado nesta revisão foi salvo em:

output/validation/piid_heal_analyzer_validation_test_current.json

# 12 ENCAMINHAMENTO PRÁTICO

Para produto, coleta e treinamento, recomenda-se adotar imediatamente:

manter a captura nativa no maior tamanho disponível e deixar o pipeline reduzir apenas quando necessário;

    - usar 224 x 224 apenas como requisito de compatibilidade dos modelos profundos existentes, não como limite clínico universal de captura;

    - revisar TwoStageWoundClassifier, UNetSegmenter e os scripts de preprocessamento para introduzir padding ou letterbox quando a origem não for quadrada;

    - tratar qualquer conclusão sobre resolução mínima real como pendente até existir um dataset com múltiplas resoluções nativas ou uma nova campanha de aquisição controlada.

# REFERÊNCIAS

HE, Kaiming; ZHANG, Xiangyu; REN, Shaoqing; SUN, Jian. Spatial pyramid pooling in deep convolutional networks for visual recognition. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, v. 37, n. 9, p. 1904–1916, 2015. DOI: https://doi.org/10.1109/TPAMI.2015.2389824. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26353135/. Acesso em: 15 abr. 2026.

LEI, Changbin; JIANG, Yan; XU, Ke; LIU, Shanshan; CAO, Hua; WANG, Cong. Convolutional neural network models for visual classification of pressure ulcer stages: cross-sectional study. JMIR Medical Informatics, v. 13, e62774, 2025. DOI: https://doi.org/10.2196/62774. Disponível em: https://medinform.jmir.org/2025/1/e62774/. Acesso em: 15 abr. 2026.

REDISUS. Metadados do classificador especializado de lesão por pressão. [S. l.], 2026. Arquivo local: models/pressure_injury_stage_classifier/model_metadata.json. Acesso em: 15 abr. 2026.

REDISUS. Módulo de análise tecidual. [S. l.], 2026. Arquivo local:

src/processing/tissue_analyzer.py. Acesso em: 15 abr. 2026.

REDISUS. Módulo de detecção da ferida. [S. l.], 2026. Arquivo local:

src/processing/wound_detector_cv.py. Acesso em: 15 abr. 2026.

REDISUS. Módulo de segmentação da ROI. [S. l.], 2026. Arquivo local:

src/processing/roi_segmentation.py. Acesso em: 15 abr. 2026.

REDISUS. PIID Pressure Injury Staging: manifesto do conjunto de dados. [S. l.], 2026. Arquivo local:

dataset/piid/manifests/piid_lp_split.json. Acesso em: 15 abr. 2026.

REDISUS. Validação real atual do HEAL+ no PIID. [S. l.], 2026. Arquivo local:

output/validation/piid_heal_analyzer_validation_test_current.json. Acesso em: 16 abr. 2026.

REDISUS. Script de validação real do HEAL+ em PIID. [S. l.], 2026. Arquivo local:

scripts/validate_heal_analyzer_piid.py. Acesso em: 16 abr. 2026.

TALEBI, Hossein; MILANFAR, Peyman. Learning to resize images for computer vision tasks. In:

IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV). Proceedings [...]. [S. l.]: IEEE, 2021.

p. 497–506. DOI: https://doi.org/10.1109/ICCV48922.2021.00055. Disponível em: https://openaccess.thecvf.com/content/ICCV2021/html/Talebi_Learning_To_Resize_Images_for_C  omputer_Vision_Tasks_ICCV_2021_paper.html. Acesso em: 15 abr. 2026.

_for_Computer_Vision_Tasks_ICCV_2021_paper.html. Acesso em: 15 abr. 2026